Rapport d’inspection quinquennale des systèmes d’ancrage et des bossoirs

Projet :  {{Project_Name}}

Préparé par : Arash Rohani, ing. , P.Eng

Date :  {{Date}}

Table des matières

1.	Limitations et approbations	3

2.	Informations générales du projet	4

3.	Objectif du rapport	5

4.	Documents et références	Error! Bookmark not defined.

5.	Normes et règlements applicables	7

6.	Méthodologie d’inspection	8

7.	Observations et constats	8

8.	Analyse et évaluation des risques	21

9. Conclusion et Recommandations	21

10.	Limitations et réserves	21

# Limitations et approbations

Le présent rapport est destiné exclusivement à {{Project_Name}} pour le bâtiment situé au {{Address_of_project}}   et a été préparé uniquement dans le cadre du mandat qui nous a été confié. Ce document, ou toute partie de celui-ci, ne peut être reproduit, diffusé ou utilisé à d’autres fins sans autorisation écrite préalable.

La responsabilité de BSF Inspections se limite strictement à l’étendue du mandat confié et aux services professionnels rendus. Les conclusions, opinions et recommandations présentées sont basées sur les observations effectuées lors de l’inspection, ainsi que sur les informations disponibles au moment de celle-ci. Les informations fournies par des tiers n’ont pas été vérifiées de façon indépendante, sauf indication contraire.

Préparé par : _______________________________________
Arash Rohani , ing.
OIQ # 6024175

# Informations générales du projet

- Client / représentant

{{Project_Name}}

- Adresse du site

{{Address_of_project}}

- Description du bâtiment

{{Building_Description}}

Mandat et portée de l’inspection

- {{Mandate}}

# Objectif du rapport

But de l’inspection

Le but de la présente inspection était de s’assurer que les équipements visés demeurent en bon état de fonctionnement et sécuritaires pour leur utilisation, ainsi que d’identifier toute anomalie, détérioration ou défaillance pouvant nécessiter des correctifs ou un suivi.

Limites du mandat

Le présent mandat est limité à l’inspection des composantes visées, dans la mesure où celles-ci étaient accessibles et observables au moment de la visite. Aucune vérification exhaustive des éléments dissimulés, aucun démontage, aucun relevé de nature destructive et aucune analyse des composantes non accessibles n’ont été réalisés, sauf indication contraire. En conséquence, les conclusions formulées dans le présent rapport ne peuvent s’appliquer qu’aux conditions observées lors de l’inspection. La plateforme suspendue ne faisait pas partie du mandat.

Type d’inspection (visuelle, accès restreint, sans essais destructifs, etc.)

Inspection visuelle des composantes accessibles en toiture, réalisée avec accès restreint à certaines zones. Des essais de charge ont été effectués sur les ancrages conformément aux exigences applicables. Aucun essai destructif ni ouverture d’assemblage n’a été réalisé.

{{Plans}}

{{Detail_davit}}

# Normes et règlements applicables

L’inspection et l’évaluation du système d’ancrage ont été réalisées conformément aux exigences applicables de la CSA Z271:20 relatives aux équipements d’accès suspendus permanents et à leurs composantes structurales, de la CSA Z91-17 (2022) concernant l’utilisation sécuritaire, l’inspection et l’entretien de ces équipements, ainsi qu’à la ASTM E3121 / E3121M pour la méthodologie d’essais de charge sur site des ancrages. Les exigences générales en matière de santé et sécurité ont également été considérées, notamment celles de la CNESST et de la LSST (article 51).

# Méthodologie d’inspection

L’inspection du système d’ancrage a été réalisée conformément à la procédure d’inspection applicable aux systèmes d’accès suspendus. Dans un premier temps, une revue des documents disponibles a été effectuée, incluant notamment les plans du système d’ancrage et la documentation technique transmise par le client. La procédure prévoit également l’examen du registre d’entretien, des rapports antérieurs, des plans tels que construits et des données du fabricant, lorsque disponibles.

Par la suite, une inspection visuelle préalable a été effectuée sur les composantes visibles et accessibles du système, afin de relever toute trace de corrosion, de fissuration, de déformation ou de détérioration pouvant affecter les ancrages, les bossoirs, les socles ou leur support structural. Tout élément présentant un défaut critique doit être retiré du service avant la mise à l’essai.

Lorsque applicable, des essais de charge ont été réalisés à l’aide d’un équipement de mesure calibré et d’accessoires homologués. Les ancrages ont été testés individuellement, dans la direction la plus défavorable, selon une procédure en deux étapes. Dans un premier temps, une charge de traction de          11 kN (2,473 lb) a été appliquée à l’ancrage afin de vérifier l’absence de fissuration, de déplacement anormal ou de déformation. Dans un second temps, la charge a été augmentée graduellement jusqu’à atteindre 80 % (4100 lb) de la charge de conception. L’essai était considéré acceptable si aucune fissure, aucune déformation permanente ni aucun autre signe de détérioration n’étaient observés pendant ou après l’application des charges.

# Observations et constats

{{Observations_Summary}}

{{Photos}}

# Analyse et évaluation des risques

{{Risk_Analysis}}

# 9. Conclusion et Recommandations

{{Conclusion}}

# Limitations et réserves

Le présent rapport est fondé sur les observations effectuées au moment de l’inspection, dans les zones visibles et accessibles, ainsi que sur les documents mis à la disposition du soussigné. Aucune ouverture, investigation destructive ou vérification des composantes dissimulées n’a été réalisée, sauf indication contraire.Les constats, conclusions et recommandations énoncés dans ce rapport s’appliquent uniquement aux éléments inspectés et dans les conditions observées au moment de l’intervention. Ils ne peuvent être extrapolés à des parties non visibles, non accessibles ou non inspectées.

Le présent rapport ne constitue pas une garantie de performance future ni une attestation couvrant toute condition pouvant évoluer après la date d’inspection. Toute modification, surcharge, détérioration subséquente ou utilisation non conforme des équipements peut affecter la sécurité et la conformité du système.

Ce rapport doit être lu dans son intégralité, en tenant compte de sa portée, de ses limites et des recommandations formulées.